大安高工進修部112學年度第2學期第5次丙檢學科週考考試卷

科目：汽車引擎1-100 班級：汽修2甲  座號：     姓名：

1.( 4 ) 通常汽油引擎第二道壓縮環表面鍍何種金屬以增加磨合性  鉻 鋁 鉛 氧化鐵  。

2.( 4 ) 引擎運轉時，氣門舉桿隨凸輪之轉動發生  上下移動 轉動 停止狀態 上下移動同時轉動。

3.( 1 ) 活塞裙上之膨脹槽，應在活塞之 壓縮衝擊面 動力衝擊面 銷孔任一端之下方 任一衝擊面。

4.( 2 ) 配合活塞之運動，適時控制進、排氣門作動者為何機件？

連桿 凸輪軸 曲軸 飛輪。

5.( 1 ) 氣門腳間隙增大，氣門關閉時間會 增長 減短 不變

漏氣  。

6.( 1 ) 氣門大部分熱量從何處散去  氣門面  氣門腳 氣門

桿 氣門頭中心  。

7.( 2 ) 直列式6缸汽油引擎的曲軸，其曲軸銷平面的相隔角度是

180° 120° 90°  60° 。

8.( 4 ) DOHC引擎，其首字英文“D”是表示 Depart Down

Drive  Double 。

9.( 3 ) 液壓式氣門舉桿的作用油是  煞車油  液壓油 引擎

機油  齒輪油  。

10.( 4 ) 活塞與汽缸壁間之間隙是指  活塞頭頂岸與汽缸壁之間隙  活塞環槽部位與汽缸壁之間隙  活塞銷轂部位與汽缸壁之間隙  活塞裙與汽缸壁之間隙。

11.( 1 ) 新軸承片放入軸承座中兩端稍為高出時  為正常現象  不正常應磨平  表示軸承片太大不能用 表示軸承座太小應擴大  。

12.( 3 ) SOHC引擎，其首字英文字“S”是表示  Simple Sample

Single Sensor 。

13.( 2 ) 氣門啟閉機構距離最短的為  OHV   OHC L 型

T型 引擎。

14.( 4 ) 引擎運轉時，溫度較高之機件為  活塞 進氣門  汽

缸壁 排氣門  。

15.( 3 ) 點火順序為1-3-4-2的直列4缸引擎，當第4缸位於壓縮上死點時，除可調整第4缸的進排氣門間隙外，還可調整   第一缸進氣門，第二缸排氣門   第二缸進氣門，第三缸排氣門 第三缸進氣門，第二缸排氣門 第三缸進氣門，第一缸排氣門  。

16.( 1 ) 活塞壓縮環中，有一條表面較光亮者，應安裝在  第一道

環 第二道環  第三道環第四道環。

17.( 4 ) 使用塑膠量絲可測量 汽缸失圓 汽缸斜差 軸彎曲度

主軸承油膜間隙  。

18.( 3 ) 活塞頂上有記號或缺口時，此記號或缺口應朝向  壓縮衝擊面 動力衝擊面 引擎前方  引擎後方  。

19.( 4 ) 氣門導管的高度或深度用  外徑測微器 內徑測微器

千分錶 游標卡尺  測量。

20.( 1 ) 檢查汽缸蓋不平度的量具為  直定規、厚薄規 千分錶

測微器 深度規  。

21.( 2 ) 拆卸汽缸蓋螺帽或螺絲時應由  中間向外 外向中間 前向後 後向前  按修護手冊順序拆卸。

22.( 4 ) 引擎軸承磨損可由下列何種現象判斷  引擎停轉 油壓過高 引擎過熱 機油壓力過低。

23.( 3 ) 六缸引擎，點火順序是142635，第一缸剛爆發時，那些氣門間隙可以調整  第1.2.4缸進氣門，第1.3.5缸排氣門 第1.2.3缸進氣門，第1.5.6缸排氣門 第1.3.5缸進氣門，第1.2.4缸的排氣門  第1.2.3缸進氣門，第4.5.6缸排氣門  。

24.( 3 ) 汽缸磨損須搪缸時，其汽缸的正確中心應在  活塞上死點下約1吋位置  汽缸口凸緣位置 活塞下死點活塞環岸以下位置 活塞行程二分之一位置  。

25.( 4 ) 連桿軸承須有適當間隙，其主要原因是 使連桿容易轉動

增加扭力 增加馬力 建立油膜。

26.( 1 ) 氣門座修正後裝上氣門，則氣門彈簧高度  會增長  會縮短  不改變 增長或縮短不能確定。

27.( 2 ) 氣門面與氣門座的接觸位置，應在氣門面的 上端  中央  下端 上端或中央或下端 ，各廠家有特別規定  。

28.( 4 ) 檢查氣門彈簧應測量  直角度、自由長度  硬度、自由長度及彈力 直角度、彈力及硬度 自由長度、直角度及彈力。

29.( 3 ) 拆卸氣門導管時  只准使用敲打  只准使用油壓機  使用敲打或油壓機皆可以 不可以使用敲打或油壓機。

30.( 4 ) 測量曲軸軸向游隙應在  每一道主軸承  最前及最後兩道主軸承  最少三道主軸承 止推主軸承  測量之。

31.( 2 ) 四行程八缸直列汽油引擎若排氣門在下死點前44°開啟，其動

力重疊為 44° 46° 54° 56°  。

32.( 4 ) 鎖緊汽缸蓋螺絲之順序必須 由左向右 由右向左 由外向中間 由中間向外  按修護手冊順序鎖緊。

33.( 1 ) 拆卸汽缸蓋螺絲時，應該依正確次序將每一螺絲  先扭鬆

（少於半轉） 先扭開1轉 先扭開2轉  先扭開3轉  。

34.( 2 ) 氣門上有IN字表示  該氣門用在E型引擎 為進氣門

為排氣門  指示氣門。

35.( 2 ) 連桿大端螺絲依規定扭力鎖緊後，如果軸承咬住曲軸銷，則應  修正軸承面 修正曲軸銷 修正軸承面及曲柄銷 訂製新的軸承片  。

36.( 2 ) 汽缸蓋螺絲重新扭緊( Retorque ) 時，應以規定扭矩  不扭鬆螺帽而再扭緊之 先扭鬆螺帽（少於半轉）後再扭緊之  先扭鬆一轉後再扭緊之  全部螺帽拆開後再重新分三次或四次扭緊之。

37.( 1 ) 造成汽缸斜差的主要原因為  缸壁上部潤滑不良 爆震 側推力的關係 活塞銷孔偏心的關係。

38.( 2 ) 使用塑膠量絲測量連桿軸承間隙時，軸承蓋 不需要依規定扭力 需要依規定扭力 依規定扭力加10％  任意  鎖緊。

39.( 3 ) 當活塞在洛克位置時，其代表意義為  活塞在上死點位置時 活塞曲軸都在不動位置時 活塞不動，但曲軸可以左右轉動約15度時 活塞在下死點位置時  。

40.( 1 ) 自轉式氣門旋轉機構，能使氣門旋轉的力量是來自  旋轉器 汽門彈簧 液壓 引擎震動。

41.( 2 ) 活塞行程長度恰等於  活塞長度 曲軸銷回轉直徑

連桿長度 曲軸銷回轉半徑。

42.( 3 ) 部分引擎氣門採用二支氣門彈簧，其主要目的是  增強彈力  一支在低速時使用，一支在高速時使用 避免產生諧震  防止氣門漏氣。

43.( 4 ) 氣門上溫度最高的地方是  氣門腳  氣門桿 氣門頸

氣門頭。

44.( 3 ) 中空氣門桿內裝半滿的  鋰 鎂  鈉  鉀  以幫助

散熱，使氣門不致燒毀。

45.( 1 ) 測量曲軸軸頸油膜間隙，下列那一種量具最正確？  塑膠量絲  鋼尺 厚薄規 千分錶。

46.( 2 ) 技師甲說：「拆卸連桿與活塞時並不須按順序擺放，因為它們具有互換性」；技師乙說：「拆卸連桿與活塞須按順序擺放，以確保正確地組裝」。請問何者正確？  技師甲  技師乙 兩者皆對  兩者皆錯。

47.( 1 ) 技師甲說：「凸輪軸位於引擎本體內」； 技師乙說：「所有凸輪軸皆位於汽缸蓋上」。何者正確？  技師甲 技師乙 兩者皆對 兩者皆錯  。

48.( 1 ) 技師甲說：「橫置引擎的冷卻風扇為電動式」； 技師乙說：「橫置引擎的冷卻風扇為機械式」。何者正確？ 技師甲 技師乙  兩者皆對  兩者皆錯。

49.( 2 ) 技師甲說：「測量主軸承間隙採用厚薄規」； 技師乙說：「測量主軸承間隙係計算主軸承內徑與曲軸軸頸外徑兩者之差」。何者正確？  技師甲 技師乙 兩者皆對 兩者皆錯。

50.( 2 ) 機油產生密封作用，最顯著的機件部位是 連桿與曲軸 活塞環與汽缸壁 氣門與氣門座 氣門桿與搖臂。

51.( 4 ) 一般二行程汽油引擎之潤滑乃採用 壓力式 噴濺式 撥濺壓力混合式 汽油、機油混合式。

52.( 3 ) 以內轉子驅動外轉子的機油泵，若內轉子有4 齒時，則外轉

子應有  3  4 5 6 齒。

53.( 4 ) 機油壓力過高會使  引擎潤滑效果更好 機油黏度增加 機油消耗量減少 機油溫度昇高。

54.( 2 ) 全壓力式引擎之潤滑油壓力約為  0.5∼1 2∼5  10∼15

15∼20  kg/cm 。

55.( 1 ) 裝有渦輪增壓器引擎之機油應使用A.P.I服務等級分類 SF. SG SE.SD SC SA. SB 級以上機油。

56.( 1 ) 下列何者是曲軸箱機油易被沖淡之可能原因  使用低揮發性汽油 使用高揮發性汽油 汽油比重太輕 汽油比重太重  。

57.( 3 ) 轉子式機油泵，內轉子與外轉子之頂部間隙變大時，則  壓力升高 溫度升高  壓力降低 壓力不變。

58.( 1 ) 油底殼之機油呈乳白色狀表示 滲入水份 滲入汽油

滲入機油 機件嚴重磨損 。

59.( 1 ) 汽油引擎的吹漏氣若進入曲軸箱，則 易使機油被沖淡 增加機油油膜強度 使機油嚴重減少 使機油黏度增加。

60.( 2 ) 下列何種引擎潤滑系統之濾清方式設有旁通閥？ 分流式 全流式 旁通式 壓力式。

61.( 2 ) 除了潤滑引擎機件及作為冷卻劑外，機油還必須 增加活

塞環與汽缸間隙，使阻力更低 幫助活塞環與汽缸之氣

密，減少漏氣 較不會產生爆震 容易蒸發引擎溫度較

低。

62.( 4 ) 機油壓力釋放閥之功用為 避免潤滑不足 防止機油濾

清器堵塞 確保最小之壓力 避免過高之機油壓力。

63.( 3 ) 技師甲說：「部分活塞環控制吹漏氣( Blowby )」；技師乙說：「部分活塞環控制機油消耗量」。請問何者正確？ 技師甲 技師乙 兩者皆對 兩者皆錯 。

64.( 2 ) 壓力式水箱蓋的主要功用為  降低冷卻水的沸點 提高冷卻水沸點 防止冰凍 增加水箱容量。

65.( 4 ) 裝在水箱周圍的風扇罩的功用為 增大水箱散熱表面 保護風扇 減小風扇旋轉阻力消除風扇周圍空氣渦流。

66.( 1 ) 冷卻系中節溫器之作用為 控制水套中冷卻水循環流量

防止水箱中之冷卻水過熱使進氣岐管加熱，促進燃料汽

化 防止水套中之冷卻水過熱  。

67.( 2 ) 水冷式引擎比氣冷式引擎之優點為 引擎溫熱時間短 冷卻效果佳 保養容易 系統造價較便宜。

68.( 1 ) 壓力式水箱蓋的作用壓力，一般約 0.5∼1 2∼2.5 3∼3.5

4∼4.5   kg/cm2 。

69.( 4 ) 一般汽車的冷卻系通常使用壓力式冷卻系統，其節溫器以 電動式 雙金屬熱偶式 摺盒式臘丸式 使用最多。

70.( 2 ) 曲軸皮帶輪之有效半徑100mm，水泵皮帶輪之有效半徑75mm，當引擎以3000rpm運轉時，水泵之轉速為  3000rpm  4000rpm 5000rpm  6000rpm 。

71.( 4 ) 冷卻系中之節溫器，在台灣  可以拆除不用 用與不用

均可 必須拆除 必須使用。

72.( 4 ) 銅製水箱漏水應使用電銲 氣銲 氬銲 錫銲 修補。

73.( 2 ) 水箱經常發現接縫處迸裂漏水，可能的原因為  水泵打水壓力太高 壓力蓋損壞  水套堵塞  節溫器不能打開。

74.( 1 ) 壓力式冷卻系統由 水箱蓋 水箱  水泵  節溫器

來提升冷卻系統的壓力。

75.( 3 ) 節溫器關閉時，冷卻水  不流動 只在水套與水箱間流

動只在水套與水泵間流動  只在水泵與水箱間流動。

76.( 3 ) 引擎冷卻系統中，冷卻液旁通道之主要功用為 避免水泵壓力太大而損壞 避免水管壓力太大而破裂  在節溫器關閉時，讓冷卻液在引擎內流動  避免水箱破裂。

77.( 2 ) 技師甲說：「電動冷卻風扇只會在引擎運轉時作動」；技師乙說：「即使在引擎熄火時電動冷卻風扇也作動」。請問何者正確？  技師甲 技師乙  兩者皆對  兩者皆錯。

78.( 3 ) 測量活塞環邊間隙(Side Clearance ) 採用何種量具？  千分錶 外徑測微器  厚薄規 塑膠規 。

79.( 1 ) 輪葉式供油泵，其英文名詞是 Vane Type Pump Plunger Type Pump  Diaphragm Type Pump  Gear Type Pump 。

80.( 4 ) 一般汽油噴射引擎電動燃油泵正常持續作動的時機為何？

Start Ignition Switchon Run on  Start及Run on 。

81.( 2 ) 理論上汽油在引擎中完全燃燒後所產生的氣體是 HC和

CO  H2O和CO2 H2O和HC H2O和CO。

82.( 1 ) 混合氣在壓縮後  溫度升高 溫度降低 溫度不變

混合氣凝結 。

83.( 2 ) 引擎冷車啟動時，空氣與燃料混合比約多少？ 5∼7  8∼

10 12∼14  16∼18   :1。

84.( 4 ) 與汽油引擎爆震關係最大的是汽油的 十六烷值 黏度

雷氏蒸氣壓 辛烷值 。

85.( 4 ) 95無鉛汽油與92無鉛汽油最主要差異是 熱值 燃點

鉛含量 辛烷值 。

86.( 4 ) 汽油噴射引擎，如使用無減壓電阻的高電阻式噴射嘴，其工作電壓約為 1∼2V  3∼5V  7∼9V  12V 。

87.( 2 ) 引擎排氣管放炮的原因是 混合氣過稀 混合氣過濃

點火太早 漏氣  。

88.( 1 ) 汽油噴射引擎之噴油嘴阻塞會造成 混合氣過稀 混合氣過濃 油壓過高 油壓過低。

89.( 3 ) 汽油噴射引擎之回油管阻塞會造成 混合氣過稀 油芯

阻塞 油壓過高 油壓過低。

90.( 1 ) 汽油噴射引擎中，將噴油嘴裝置在節氣門附近之型式是 單點噴射 共同噴射 多點噴射  連續噴射  。

91.( 4 ) 電腦控制汽油噴射系統中燃油泵的電源是 由發電機電壓調整器供應電源 經點火開關供應電源  不經繼電器直接由電瓶供應 經繼電器由電瓶供應。

92.( 4 ) 數位電腦集中控制噴射系統亦稱為 D  MPI  SPI

Motronic  噴射系統。

93.( 1 ) 汽油噴射系統中，噴油嘴的油壓與進氣歧管之壓力差約為 3kg/cm2 0.3kg/cm2 1.0kg/cm2  0.1kg/cm2 。

94.( 4 ) 汽油噴射系統中，燃油泵中釋放閥開啟壓力為 3∼4.5psi 0.3∼0.4kg/cm2  0.3∼0.45psi  3.0∼4.5kg/cm2 。

95.( 4 ) 汽油噴射系統中，能保持燃油壓力一定的是 空氣流量計 脈動緩衝器 電壓計 油壓調節器。

96.( 3 ) 具有混合比回饋控制作用之感知器是 引擎水溫感知器 車速感知器 含氧感知器 空氣流量計。

97.( 1 ) 汽油噴射系統中水溫感知器於 水溫高時電阻小 水溫高時電阻大 水溫低時電阻小冷時控制噴油量少。

98.( 4 ) 四行程引擎廢氣之排出是 完全自動衝出 完全由活塞壓出 完全由混合汽趕出 自動衝出與活塞壓出。

99.( 3 ) 汽油引擎使用較低辛烷值的汽油時，則須 降低混合比 使點火時間提前 使點火時間延後  提高混合比。

100.( 1 ) 汽油引擎燃油噴射系統若採用順序噴射方式噴油時，則在那一個工作行程前，才有燃料噴出  進氣行程 壓縮行程 動力行程 排氣行程 。